- AVIZ

În conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România aprobat prin HG nr.117/2010, Organismul de Investigare Feroviar Român a desfăşurat o acţiune de investigare în cazul accidentului feroviar produs la data de 07.05.2014, în jurul orei 07:20, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara, în circulaţia trenului de călători Regio nr.9612, compus din AM 979 (aparţinând operatorului de transport feroviar de călători SNTFC „CFR Călători” SA), în staţia CFR Timişoara Nord, km 1+775, linia nr.124, prin deraierea automotorului de roata din dreapta, prima osie în sensul de mers.

Prin acţiunea de investigare desfăşurată, au fost strânse şi analizate informaţii în legătură cu producerea accidentului în cauză, au fost stabilite condiţiile, determinate cauzele şi au fost emise recomandări de siguranţă.

Acţiunea Organismului de Investigare Feroviar Român nu a avut ca scop stabilirea vinovăţiei sau a răspunderii.

- Bucureşti 16 februarie 2015

- Avizez favorabil

Director

Dr. ing. Vasile BELIBOU

Constat respectarea prevederilor legale privind desfăşurarea acţiunii de investigare şi întocmirea prezentului Raport de investigare pe care îl propun spre avizare

- Investigator Şef

- Eugen ISPAS

Prezentul Aviz face parte integrantă din Raportul de investigare al accidentului feroviar  produs la data de 07.05.2014, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara, în staţia CFR Timişoara Nord, în circulaţia trenului de călători Regio nr.9612, aparţinând operatorului de transport feroviar de călători SNTFC „CFR Călători” SA.

RAPORT  DE  INVESTIGARE

privind accidentul feroviar produs la data de 07.05.2014, pe raza de activitate                                a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara, în staţia CFR Timişoara Nord, la km. 1+775,

linia nr.124, în circulaţia trenului de călători regio nr.9612, aparţinând operatorului de transport feroviar  de călători SNTFC „CFR Călători” SA.

Ediţia finală

16 februarie 2015

CUPRINS

|  | Pag. |
| --- | --- |
| A.PREAMBUL........................................................................................................................ | 3 |
| A.1. Introducere............................................................................................................... | 3 |
| A.2. Procesul investigaţiei............................................................................................... | 3 |
| B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE..................................................... | 4 |
| C. RAPORTUL DE INVESTIGARE................................................................................... | 6 |
| C.1. Descrierea accidentului.......................................................................................... | 6 |
| C.2. Circumstanţele accidentului................................................................................... | 7 |
| C.2.1. Părţile implicate............................................................................................ | 7 |
| C.2.2. Compunerea şi echipamentele trenului......................................................... | 8 |
| C.2.3.Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului ............................................................................................................. | 8 |
| C.2.3.1. Linii………………………………………………………………………… | 8 |
| C.2.3.2. Instalaţii…………………………………………………………………… | 8 |
| C.2.3.3.Locomotive………………………………………………………………… | 9 |
| C.2.4. Mijloace de comunicare................................................................................. | 9 |
| C.2.5. Declanşarea planului de urgenţă feroviar..................................................... | 9 |
| C.3. Urmările accidentului............................................................................................. | 9 |
| C.3.1. Pierderi de vieţi omeneşti şi răniţi................................................................. | 9 |
| C.3.2. Pagube materiale........................................................................................... | 9 |
| C.3.3. Consecinţele accidentului în traficul feroviar............................................... | 10 |
| C.3.4. Consecinţele accidentului asupra mediului.................................................. | 10 |
| C.4. Circumstanţe externe.............................................................................................. | 10 |
| C.5. Desfăşurarea investigaţiei...................................................................................... | 10 |
| C.5.1. Rezumatul mărturiilor personalului implicat................................................ | 10 |
| C.5.2. Sistemul de management al siguranţei.......................................................... | 12 |
| C.5.3. Norme şi reglementări. Surse şi referinţe pentru investigare........................ | 13 |
| C.5.4. Funcţionarea instalaţiilor tehnice, infrastructurii şi a materialului rulant... | 14 |
| C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie..................................................... | 14 |
| C.5.4.2. Date constatate cu privire la instalaţii.............................................. | 14 |
| C.5.4.3.Date constatate la funcţionarea materialului rulant şi a instalaţiilor tehnice ale acestuia........................................................................................ | 15 |
| C.5.5. Interfaţa om – maşină – organizaţie ……………………………………………. | 21 |
| C.6. Analiză şi concluzii.................................................................................................. | 22 |
| C.6.1. Concluzii privind starea tehnică a suprastructurii căii……………………….. | 22 |
| C.6.2. Concluzii privind starea tehnică a automotorului AM 979…………………... | 22 |
| C.6.3. Analiza modului de producere a accidentului................................................ | 23 |
| D. CAUZELE ACCIDENTULUI.......................................................................................... | 24 |
| D.1. Cauza directă ................................................................................................... | 24 |
| D.2. Cauze subiacente .............................................................................................. | 24 |
| D.3. Cauze primare .................................................................................................. | 24 |
| D.4. Observaţii suplimentare ................................................................................... | 25 |
| E. MĂSURI CARE AU FOST LUATE................................................................................. | 25 |
| F. RECOMANDĂRI DE SIGURANŢĂ …………………………………........................... | 25 |

A. PREAMBUL

A.1. Introducere

Organismul de Investigare Feroviar Român, denumit in continuare OIFR, desfăşoară acţiuni de investigare în conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, denumită în continuare Legea privind siguranţa feroviară, precum şi a Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România aprobat prin hotărârea guvernului nr.117/2010, denumit în continuare Regulament de investigare.

Obiectivul acţiunii de investigare a OIFR este îmbunătăţirea siguranţei feroviare şi prevenirea incidentelor sau accidentelor feroviare.

Investigaţia este realizată independent de orice anchetă judiciară şi nu se ocupă în nici un caz cu stabilirea vinovăţiei sau a răspunderii.

A.2. Procesul investigaţiei

În temeiul art.19, alin.2 din Legea privind siguranţa feroviară, coroborat cu art.48 din Regulamentul de investigare, OIFR, în cazul producerii anumitor accidente sau incidente feroviare, are obligaţia, de a deschide acţiuni de investigare şi să constituie comisii de investigare pentru strângerea şi analizarea informaţiilor cu caracter tehnic, stabilirea condiţiilor de producere, inclusiv determinarea cauzelor şi, dacă este cazul, emiterea unor recomandări de siguranţă în scopul prevenirii unor accidente similare şi pentru îmbunătăţirea siguranţei feroviare.

Având în vedere nota informativă a Revizoratului General de Siguranţa Circulaţiei din cadrul CNCF „CFR” SA, precum şi fişa de avizare a Revizoratului Regional de Siguranţa Circulaţiei din cadrul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara, referitoare la accidentul produs, la data de 07.05.2014, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara, în circulaţia trenului de călători Regio nr.9612 (aparţinând operatorului de transport feroviar călători SNTFC „CFR Călători” SA), în staţia CFR Timişoara Nord, km 1+775, linia nr.124, prin deraierea automotorului AM 979 de prima osie în sensul de mers şi luând în considerare faptul că evenimentul feroviar se încadrează ca accident în conformitate cu prevederile art.7 alin.1 pct.b din Regulamentul de investigare, directorul OIFR a decis deschiderea unei acţiuni de investigare şi numirea comisiei de investigare.

Astfel, prin Decizia nr.141 din data de 07.05.2014 a directorului OIFR, a fost numită comisia de investigare formată din personal aparţinând OIFR, SNTFC „CFR Călători” SA, SC „CFR - SCRL Braşov” SA şi CNCF „CFR” SA după cum urmează:

| Bogdan Dragoş NĂSTASIE | investigator OIFR | - investigator principal |
| --- | --- | --- |
| Livius OLTENACU | investigator OIFR | - membru |
| Toma MOVILEANU | investigator OIFR | - membru |
| Sorin CÎRDU | revizor regional SC - SNTFC „CFR Călători” SA | - membru |
| Florin INOVEANU | revizor regional SC – CFR SCRL Timişoara | - membru |
| Ştefan PĂUN | revizor regional SC – RRSC Timişoara | - membru |

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

Descrierea pe scurt

La data de 07.05.2014, în jurul orei 07:20, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara, în circulaţia trenului de călători Regio nr.9612 (aparţinând operatorului de transport feroviar călători SNTFC „CFR Călători” SA), în staţia CFR Timişoara Nord, km 1+775, linia nr.124, s-a produs deraierea automotorului AM 979 de roata din dreapta, prima osie în sensul de mers.

Locul producerii accidentului este prezentat în fig.1.

Fig.1

Din primele verificări efectuate, s-a constatat că osia deraiată (osia motoare a automotorului AM 979, era ruptă în zona interioară a atacului de osie.

Trenul de călători Regio nr.9612 a fost compus din automotoarele AM 979 şi AM 990, acţionate în comandă multiplă de la postul I de conducere al automotorului AM 979, primul în sensul de mers.

Automotoarele AM 979 şi AM 990 din compunerea trenului de călători Regio nr.9612, precum si personalul de conducere şi de deservire a trenului, mecanic (în conducere simplificată) şi şef de tren, aparţin operatorului de transport feroviar de călători SNTFC „CFR Călători” SA.

Ca urmare a deraierii, linia 124 din staţia CFR Timişoara Nord a fost închisă în intervalul orar 07.20-12.30, fără a fi afectată circulaţia trenurilor, aceasta făcându-se pe linia nr.132.

Nu au fost înregistrate avarii la linii sau instalaţii.

La automotorul AM 979, a fost necesară înlocuirea osiei motoare (osia nr.1).

Nu au fost întârzieri de trenuri.

Nu au fost înregistrate victime omeneşti sau răniţi.

Cauzele şi  factori care au contribuit

Cauza directă

Cauza directă a producerii accidentului o constituie ruperea axei osiei motoare a automotorului AM 979 (prima osie în sensul de mers), urmată de căderea roţii din partea dreaptă între firele căii.

Ruperea osiei s-a produs la oboseală în condiţii de suprasolicitare (sub eforturi compuse de încovoiere rotativă şi tracţiune-compresiune) la racordarea dintre secţiunea de diametru 150 mm şi secţiunea tronsonului cu caneluri. Amorsele de rupere au provenit din concentratori de tensiune plasaţi pe circumferinţa osiei în zona de racordare.

Factori care au contribuit:

- diferenţe de 20 mm între diametrele cercurilor de rulare ale roţilor osiilor motoare ale celor două automotoare, care au indus tensiuni interne suplimentare în axa acestei osii în condiţiile exploatării în cuplu a celor două automotoare (AM 979 şi AM 990);

- utilizarea de personal cu experienţă redusă (operator CUS) la efectuarea contolului ultrasonic la osiile motoare de automotor.

Cauze subiacente

- Menţinerea în exploatare a osiei motoare de la AM 979, fără a avea certitudinea că aceasta corespunde din punct de vedere al controlului ultrasonic (CUS). Astfel, la data de 08.01.2014, în Depoul Timişoara, la osia în cauză s-a efectuat un CUS incomplet (fără ca acesta să includă şi verificarea zonei în care s-a produs ruperea - zona atacului de osie) şi fără ca acesta să respecte reglementările specifice (,,Instrucţiunile pentru controlul ultrasonic al osiilor de automotor” – elaborate de către ICPTT în anul 1975).

- Neasigurarea condiţiilor necesare de operare şi autoinstruire pentru operatorul CUS, condiţii prevăzute la cap. 1.4 – Probleme de personal, din „Instrucţiunile pentru controlul ultrasonic al osiilor de automotor” – elaborate de către ICPTT în anul 1975.

Cauze primare

- Inexistenţa unui cadru de reglementare actualizat şi armonizat referitor la efectuarea controlului ultrasonic la osiile automotoarelor seria 900, prin care să fie stabilite în mod clar:

- reviziile /reparaţiile planificate în cadrul cărora se execută controlul ultrasonic;

- intervalul de timp/kilometrii la care se efectuează controlul ultrasonic;

- unitatea şi personalul care efectuează controlul ultrasonic.

- Inexistenţa unor reglementări prin care să fie stabilite condiţiile tehnice de exploatare, referitoare la diferenţa maximă admisă între diametrele cercurilor de rulare ale roţilor osiilor motoare de la automotoarele pe două osii seria 900, echipate cu motor Volvo Penta şi cutie de viteză automată Allison, în cazul utilizării acestora cuplate, în comandă multiplă.

Grad de severitate

Conform clasificării accidentelor prevăzute la art.7 din Regulamentul de investigare a accidentelor şi incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin HG 117/2010, având în vedere activitatea în care s-a produs, fapta se clasifică, ca accident feroviar conform art.7, alin.(1), lit.b.

Recomandări de siguranţă

Recomandările sunt direcţionate pentru soluţionarea următoarelor aspecte:

- Revizuirea cadrului de reglementare referitor la efectuarea controlului ultrasonic la osiile automotoarelor seria 900, astfel încât să fie stabilite în mod clar:

- reviziile /reparaţiile planificate când se execută controlul ultrasonic;

- intervalul de timp/kilometrii la care se efectuează controlul ultrasonic;

- unitatea şi personalul care efectuează controlul ultrasonic.

Cadrul de reglementare astfel revizuit va fi pus în concordanţă cu prevederile:

- Ordinului MT nr. 1359/2012 pentru modificarea şi completarea Normativului feroviar ,,Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate” aprobate prin Ordinul MT nr. 315/2011;

- Instrucţiunilor pentru controlul ultrasonic al osiilor de automotor – elaborate de către ICPTT în anul 1975;

- Instrucţiei pentru repararea osiilor montate de la vehiculele feroviare nr. 931/1986.

- Stabilirea condiţiilor tehnice de exploatare, referitoare la diferenţa maximă admisă între diametrele  cercurilor de rulare ale roţilor osiilor motoare de la automotoarele pe două osii seria 900, echipate cu motor Volvo Penta şi cutie de viteză automată Allison, în cazul utilizării acestora cuplate, în comandă multiplă.

- Constituirea şi implementarea unei baze de date care să permită identificarea trasabilităţii osiilor de la vehiculele feroviare motoare.

- Elaborarea unor reglementări referitoare la modul de efectuare a controlului ultrasonic la osiile de la automotoarele seria 79 tip LVT.

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE

C.1. Descrierea accidentului

La data de 07.05.2014, ora 06:18, trenul de călători Regio nr.9612, compus din automotorul AM 979 şi automotorul AM 990, ambele funcţionând ca automotor motor, acţionate în comandă multiplă de la postul I de conducere al AM 979 (primul în sensul de mers),  a fost expediat din staţia CFR Buziaş având ca destinaţie staţia CFR Timişoara Nord.

Trenul de călători Regio nr.9612, a circulat conform ,,Livretului cu mersul trenurilor Regio pe Sucursala Regională CF Timişoara” - valabil pe perioada 2013/2014, de la staţia de compunere Buziaş până la locul producerii accidentului fără probleme în circulaţie.

În jurul orei 07:20, după trecerea de semnalul de intrare YF şi intrarea trenului în staţia CFR Timişoara Nord, pe linia nr.124, la km 1+775, pe o porţiune de linie în curbă cu deviaţie dreapta în sensul de mers şi raza de 343 m, s-a produs deraierea primei osii în sensul de mers de la automotorul conducător AM 979, prin căderea între firele căii a roţii din partea dreaptă, care circula pe şina corespunzătoare firului interior al curbei. Roata din partea stângă a aceleiaşi osii a rămas pe şină.

Viteza maximă de circulaţie pe curba în cuprinsul căreia s-a produs deraierea era de 50 km/h.

Deraierea s-a produs la km 1+775, la viteza de 19 km/h, trenul oprindu-se la km 1+750, după parcurgerea unei distanţe de 25 de metri. Pe aceasta porţiune de linie, pe faţa interioară a şinei, corespunzătoare firului interior al curbei, s-au obeservat urme provenite de la frecarea dintre faţa exterioara a bandajului roţii deraiate şi şină.

La verificarea vizuală a osiei deraiate s-a constatat o înclinare a corpului osiei la ieşire din atacul de osie spre roata din partea dreaptă în sensul de mers (roata deraiată) – foto nr.1. După repunerea pe şină a roţii deraiate, la punerea în mişcare a automotorului AM 979 s-a constatat fularea roţilor osiei montate, una faţă de alta.

Aceste aspecte au dus la concluzia unei posibile ruperi a axei osiei montate, în interiorul atacului de osie, drept pentru care, deplasarea automotorului AM 979, până în depoul Timişoara, s-a făcut prin suspendarea şi aşezarea osiei pe căruciorul specializat tip Diplory.

Foto nr.1 - înclinarea corpului osiei la ieşirea din atacul de osie spre roata din partea dreaptă

Redeschiderea circulaţiei feroviare pe linia nr.124 din staţia CFR Timişoara Nord s-a efectuat la data de 07.05.2014, ora 12:30.

Nu s-au înregistrat victime  sau răniţi ca urmare a producerii acestui accident.

C.2. Circumstanţele accidentului

C.2.1. Părţile implicate

Locul producerii accidentului feroviar se află pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Timişoara, în staţia CFR Timişoara Nord.

Infrastructura şi suprastructura căii ferate unde a avut loc accidentul feroviar sunt în administrarea CNCF „CFR” SA - Sucursala Regională CF Timişoara. Activitatea de întreţinere a suprastructurii feroviare este efectuată de către personal specializat al Districtului de linii nr.4 Timişoara Sud, aparţinând Secţiei L3 Timişoara.

Instalaţiile de semnalizare, centralizare şi bloc (SCB) din staţia CFR Timişoara Nord sunt în administrarea CNCF „CFR” SA şi sunt întreţinute de către salariaţi din cadrul Districtului nr.4 SCB, aparţinând Secţiei CT1 Timişoara, Sucursala Regională de CF Timişoara.

Instalaţia de comunicaţii feroviare din staţia CFR Timişoara Nord este în administrarea CNCF „CFR” SA şi este întreţinută de salariaţii SC TELECOMUNICAŢII CFR SA.

Instalaţia de comunicaţii feroviare de pe automotorul AM 979 este proprietatea operatorului de transport feroviar SNTFC „CFR Călători” SA şi este întreţinută de salariaţii SC ,,CFR-SCRL Braşov” SA – Secţia Timişoara.

Automotoarele AM 979 şi AM 990 din compunerea trenului de călători Regio nr.9612 sunt în proprietatea operatorului de transport feroviar SNTFC „CFR Călători” SA, iar activitatea de întreţinere a acestora şi efectuare a reviziilor planificate este asigurată de către personalul specializal al SC ,,CFR-SCRL Braşov” SA - Secţia Timişoara.

Personalul de conducere, respectiv deservire a trenului Regio nr.9612, din data de 07.05.2014, mecanic (în conducere simplificată) şi şef de tren, aparţineau operatorului de transport feroviar de călători SNTFC „CFR Călători” SA - Sucursala de Transport Feroviar de Călători Timişoara, Depoul  Timişoara.

C.2.2. Compunerea şi echipamentele trenului

Trenul de călători Regio nr.9612 a fost compus din automotoarele AM 979 şi AM 990, ambele automotoare funcţionând ca automotor motor, acţionate în comandă multiplă de la postul I de conducere al automotorului AM 979 (primul în sensul de mers), şi a avut tonajul brut 60 tone, tonajul net 12 tone, 4 osii, masă frânată automată necesară după livret 38 tone, real 38 tone, şi masa frânată de mână necesară după livret 5 tone, real 30 tone şi o lungime de 30 metri.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului

C.2.3.1. Linii

Descrierea traseului căii

În zona producerii accidentului, traseul în planul orizontal al căii este constituit dintr-o curbă circulară, cu deviaţie dreapta în sensul de mers al trenului, cu raza de 343 m, care se racordează cu aliniamentele adiacente prin intermediul a două curbe parabolice. Supraînălţarea este constantă pe lungimea curbei circulare şi are valoarea h=50 mm. Supralărgirea este s=10 mm.

Deraierea s-a produs pe zona curbei circulare (cuprinsă între km 1+518 şi km 1+808), în zona km 1+775.

Declivitatea în zona producerii accidentului este de 2,35‰ (rampă în sensul de mers al trenului).

Descrierea suprastructurii căii

Deraierea s-a produs în staţia CFR Timişoara Nord, pe linia nr.124, la km 1+775.

În zona producerii deraierii suprastructura căii ferate este constituită din şină tip 49, cale cu joante, traverse de lemn, prindere indirectă tip K. Prisma de piatră spartă era completă, necolmatată.

Pe porţiunea de linie situată între km 1+472  şi km 1+856 (care include şi zona deraierii – km 1+775) , viteza de circulaţie este limitată la 50 km/h.

C.2.3.2. Instalaţii

Staţia CFR Timişoara Nord este dotată cu instalaţie de centralizare electronică tip ESTW - L 90 RO cu interfaţă BOLISA, iar circulaţia şi manevra în staţie se realizează pe baza semnalelor luminoase de circulaţie şi manevră.

C.2.3.3.Locomotive

Trenul de călători regio nr.9612 a fost compus din automotoarele AM 979 şi AM 990, ambele automotoare funcţionând ca automotor motor, acţionate în comandă multiplă din postul I de conducere al AM 979, primul în sensul de mers.

Automotorul AM 979:

- automotor pe 2 osii (o osie motoare), seria 900;

- ampatament                                                                                       -     8.490 mm;

- lungimea între feţele tampoanelor                                                     -   15.190 mm;

- diametrul cercului de rulare al bandajului în stare nouă                    -     1.000 mm;

- greutatea în stare de serviciu fără călători                                         -    21.500 kg;

- greutatea în stare de serviciu cu călători                                             -    30.000 kg;

- sarcina maximă pe osie                                                                       -   15.000 kg;

- viteza maximă în regim autopropulsat                                                -         70 km/h;

- tip motor – VOLVO PENTA TAD 720 VE                                       -       169 kW;

- cutie viteză – ALLISON 3060 – este de tipul automat în 4 trepte şi convertizor hidraulic pentru demaraj;

- tip atac de osie – Mylius 200, cu roţi dinţate conice şi inversor încorporat;

- osia motoare, fabricată în anul 1992, are numărul de parc 25147, seria 43, provine din şarja 20991/1992 şi este fabricată din material 34 MOCrNi 15X;

- robinetul frânei automate, tip St-60, cu mânerul robinetului mecanicului în poziţia de frânare rapidă;

- instalaţia de control punctual al vitezei, de tip INDUSI şi cea de siguranţă şi vigilenţă, de tip DSV ambele aflate în funcţiune şi sigilate;

- instalaţia de vitezometru, de tip IVMS, sigilată şi în stare normală de funcţionare.

Automotorul AM 990:

- automotor pe 2 osii, seria 900, având aceleaşi caracteristici tehnice ca şi AM 979;

- instalaţia de control punctual al vitezei, de tip INDUSI şi cea de siguranţă şi vigilenţă, de tip DSV ambele aflate în funcţiune şi sigilate;

- robinetul frânei automate, tip St-60, cu mânerul robinetului mecanicului în poziţia a IV-a.

C.2.4. Mijloace de comunicare

Comunicarea între personalul de locomotivă şi impiegaţii de mişcare a fost asigurată prin staţii radiotelefon.

C.2.5. Declanşarea planului de urgenţă feroviar

Imediat după producerea accidentului feroviar, declanşarea planului de intervenţie pentru înlăturarea pagubelor şi restabilirea circulaţiei trenurilor s-a realizat prin circuitul informaţiilor precizat în Regulamentul de investigare, în urma cărora la faţa locului s-au prezentat reprezentanţi ai CNCF “CFR” SA administratorul infrastructurii feroviare publice, ai operatorului de transport feroviar SNTFC „CFR Călători”SA şi ai Autorităţii Feroviare Române – AFER.

C.3. Urmările accidentului

C.3.1. Pierderi de vieţi omeneşti şi răniţi

În urma producerii accidentului nu s-au înregistrat pierderi de vieţi omeneşti sau răniţi.

C.3.2. Pagube materiale

Valoarea pagubelor materiale în conformitate cu devizele întocmite de către proprietarul materialului rulant, a mijloacelor de intervenţie şi administratorul infrastructurii feroviare publice, este următoarea:

- la automotorul AM 979		1.060,51 lei (fără TVA)

- la linie 				nu au fost

- la instalaţii				nu au fost

- costul mijloacelor de intervenţie   nu au fost

Valoarea totală a pagubelor		1.060,51 lei (fără TVA)

C.3.3. Consecinţele accidentului în traficul feroviar

În urma accidentului feroviar nu au fost înregistrate întârzieri de trenuri. Pe perioada cât linia nr.124 din staţia Timişoara Nord a fost închisă, circulaţia trenurilor s-a efectuat pe linia nr.132.

C.3.4. Consecinţele accidentului asupra mediului

În urma producerii acestui accident nu au fost urmări asupra mediului.

C.4. Circumstanţe externe

La data de 07.05.2014, în jurul orei 07:20, vizibilitatea în zona producerii accidentului a fost bună, cer senin,  temperatura în aer de  +9°C.

Vizibilitatea indicaţiilor semnalelor luminoase a fost conform cu prevederile reglementărilor specifice în vigoare.

C.5. Desfăşurarea investigaţiei

C.5.1. Rezumatul mărturiilor personalului implicat

Din declaraţiile mecanicul de locomotivă care a condus automotorul AM 979, aflat în remorcarea trenului de călători Regio nr.9612, se pot reţine următoarele:

- la data de 07.05.2014 a luat în primire automotoarele AM 979 şi AM 990 (care au format trenul nr.9611) în remiza Lugoj la ora 00:40;

- a remorcat trenul de călători Regio nr.9611 până la staţia CFR Buziaş, fără probleme în circulaţie;

- din staţia CFR Buziaş, a remorcat trenul călători Regio nr.9612 în aceeaşi compunere (format din automotoarele AM 979 şi AM 990) până la staţia CFR Timişoara Sud, fără probleme în circulaţie;

- în staţia CFR Timişoara Sud a efectuat revizia vizuală a trenului, fără a observa nimic deosebit;

- după trecerea trenului de zona km 1+800 a auzit un zgomot anormal şi a luat măsuri de frânare rapidă;

- după asigurarea trenului contra pornirii din loc a coborât şi a observat că automotorul AM 979 era deraiat de o roată de la osia motoare între firele căii;

Din declaraţiile şefului de tren care a deservit trenului de călători Regio nr.9612, se pot reţine următoarele:

- la data de 07.05.2014 a efectuat funcţia de şef de tren la trenul de călători Regio nr.9612 pe relaţia Buziaş – Timişoara Nord;

- la aproximativ 5 minute după plecarea din staţia CFR Timişoara Sud trenul a oprit;

- în momentul opririi se afla în cel de-al doilea automotor (AM 990) din compunerea trenului;

- a luat legătura cu mecanicul trenului, care i-a comunicat că automotorul AM 979 (aflat în remorcarea trenului) era deraiat;

- s-au luat măsurile de avizare a accidentului feroviar.

Din declaraţiile impiegatului de mişcare care la data de 07.05.2014 a efectuat serviciul în capătul Y al staţiei CFR Timişoara Nord, se pot reţine următoarele:

- după primirea avizului de plecare a trenului nr.9612 din staţia CFR Timişoara Sud, la ora 07:12 a pus semnalul de intrare YF pe liber, până la următorul semnal YPF;

- după încadrarea trenului nr.9612 pe porţiunea dintre semnalele XPF şi YPF (pe secţiunea 0-16), mecanicul trenului i-a comunicat prin staţia radio de emisie-recepţie că trenul are probleme şi nu îşi mai poate continua mersul;

- a anulat indicaţia semnalului YPF (care avea indicaţia „liber” până la semalul Y2P), după care i-a transmis mecanicului trenului nr.9612 prin staţia radio de emisie-recepţie să îi comunice momentul în care îşi poate continua mersul, să-i pună semnalul YPF „pe liber”. A primit confirmarea de recepţionare a mesajului de la mecanic, fără nici o altă informaţie;

- după aproximativ 10 minute a primit telefon de la revizoratul regional de siguranţa circulaţiei de unde i s-a comunicat că trenul nr.9612 era deraiat, fără ca acesta să fie avizat cu privire la deraiere;

- a luat legătura cu şeful de tură de la depoul Timişoara care i-a confirmat faptul că trenul nr.9612 era deraiat;

- a încercat în continuare să ia legătura cu mecanicul prin staţia de emisie-recepţie, fără rezultat;

- a avizat verbal, prin telefon, şeful de staţie şi operatorul de la regulatorul de circulaţie.

Din declaraţiile operatorului pentru controlul ultrasonic (CUS) aparţinând SC ,,CFR-SCRL Braşov” SA – Secţia SCRL Timişoara, care a efectuat ultimul CUS la osia ruptă de la automotorul AM 979, se pot reţine următoarele:

- în data de 08.01.2014 a efectuat CUS la osiile montate ale auromotorului AM 979;

- CUS a fost efectuat cu osiile montate dezlegate şi scoase de sub automotor;

- verificarea s-a făcut doar pentru suprafeţele de calare a roţii de rulare şi a zonei adiacente ei, înspre atacul de osie;

- la osia liberă a efectuat CUS pe toată suprafaţa axului de osie;

- la osia motoare, zona atacului de osie nu a fost verificată, întrucât ansamblul atacului de osie limitează posibilitatea verificării porţiunii respective;

- zona în care s-a produs ruperea axului de osie nu a fost verificată cu ocazia efectuării ultimului CUS;

- modul în care s-a efectuat CUS, a fost consemnat într-un proces verbal, anexat la ,,comanda de lucru unificată” de revizie;

- verificările CUS, efectuate la osiile de automotor seria 900, ulterior datei de rupere a osiei de la automotorul 979, au fost efectuate în acelaşi mod, doar cu verificarea  suprafeţei de calare a roţii de rulare şi a zonei adiacente ei înspre atacul de osie;

- este autorizat să efectueze CUS la osiile montate de la toate tipurile de material rulant motor din dotarea depoului, cu excepţia automotoarelor tip LVT;

- osia motoare de la automotoarelor seria 900 este singurul tip de osie la care nu poate să execute CUS în conformitate cu prevederile instrucţionale;

- utilizarea celorlalte tipuri de palpatoare, evidenţiate în ,,Instrucţiunile pentru CUS”, nu i-ar fi permis  verificarea completă a osiei, atât timp cât pe axul de osie se gasesc fretate componente ale atacului de osie.

Din declaraţiile şefului de secţie reparaţii al SC ,,CFR-SCRL Braşov” SA – Secţia SCRL Timişoara, se pot reţine următoarele:

- automotorul AM 979 a efectuat CUS cu consemnarea într-un proces verbal a zonelor de osie verificate şi a celor în care nu s-a putut face verificarea;

- în Depoul Timişoara nu există posibilităţi tehnice de depresare a elementelor de pe axul osiei montate, astfel ca în zonele respective să se poată executa CUS;

- palpatoarele din dotare, pentru efectuarea CUS, nu permit verificarea axului de osie, pe porţiunea din interiorul atacului de osie, în zona de calare a bucşelor şi rulmenţilor;

- CUS s-a efectuat cu osiile dezlegate de la automotor, prin ridicarea automotorului în vinciuri;

- osia liberă a automotorului a putut fi verificată în Depoul Timişoara conform prevederilor instrucţionale;

- în perioada anilor 2003-2008, CUS la automotoare s-a efectuat în baza comenzilor emise de Depou către SC MARUB SA Braşov;

- în baza comenzii emise, SC MARUB SA Braşov trimitea operator CUS la Depou, CUS fiind efectuat tot în Depoul Timişoara;

- dupa anul 2008, CUS la automotoare a fost executat de către operator CUS al Secţiei SCRL Braşov.

- la nivelul SCRL Braşov se cunoşte dotarea tehnică a Depoului Timişoara şi modul de executare a CUS la osiile automotoarelor seria 900;

- în urma emiterii Ordinului MT nr.364/2008, Ordinului MT nr.315/2011 şi Ordinului MT nr.1359/2012, prin care se stabilea un nou normativ pentru reparaţiile generale (RG) la automotoare, nu s-au primit alte reglementări cu privire la modul de executare al CUS la osiile de automotor;

- reprezentantul Depoului Timisoara nu a avut obiecţii legate de modul de executare a CUS, comada de lucru unificată de revizie, care avea anexat procesul verbal de efectuare a CUS fiind însuşită de acesta.

Din declaraţiile şefului de depou coordonator  al Depoului Timişoara, se pot reţine următoarele:

- până în anul 2008 au fost emise comenzi către SC MARUB SA Braşov pentru efectuarea CUS la osiile de automotoare;

- după anul 2008, întrucât SC MARUB SA Braşov nu mai avea acelaşi domeniu de activitate, comenzile pentru efectuarea CUS la osiile de automotoare au fost emise către SC ,,CFR-SCRL Braşov” SA – Secţia SCRL Timişoara;

- întrucât nu mai existau uzine reparatoare care să poată executa CUS la osiile de automotoare, s-a convenit ca acest CUS să fie executat în Depoul Timisoara, cu întocmirea unui proces verbal în care să fie precizat modul de executare al CUS;

- nu are cunoştinţa de un act emis în acest sens;

- după ruperea osiei motoare la automotorul AM 979, nu a fost emisă nici o altă reglementere cu privire la modul de executare a CUS la osiile motoare a automotoarelor seria 900;

- consideră ca vor fi emise reglementările necesare, astfel ca CUS, la osiile montate ale automotoarelor seria 900 să fie executat conform prevederilor instrucţionale.

C.5.2. Sistemul de management al siguranţei

La momentul producerii accidentului feroviar CNCF „CFR” SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare avea implementat sistemul propriu de management al siguranţei feroviare, în conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranţa pe căile ferate comunitare, a Legii nr.55/2006 privind siguranţa feroviară şi a Ordinul ministrului transporturilor nr.101/2008 privind acordarea autorizaţiei de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România, aflându-se în posesia:

- Autorizaţiei de Siguranţă – Partea A cu nr. de identificare ASA09002 – prin care Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română din cadrul AFER, confirmă acceptarea sistemului de management al siguranţei al gestionarului de infrastructură feroviară;

- Autorizaţiei de Siguranţă – Partea B cu nr. de identificare ASB11006 – prin care Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română din cadrul AFER, a confirmat acceptarea dispoziţiilor adoptate de gestionarul de infrastructură feroviară pentru îndeplinirea cerinţelor specifice necesare pentru garantarea siguranţei infrastructurii feroviare, la nivelul proiectării, întreţinerii şi exploatării, inclusiv unde este cazul, al întreţinerii şi exploatării sistemului de control al traficului şi de semnalizare.

La momentul producerii accidentului feroviar SNTFC ,,CFR Călători” SA, în calitate de operator de transport feroviar de călători avea implementat sistemul propriu de management al siguranţei feroviare, în conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranţa pe căile ferate comunitare, a Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară şi a Ordinul ministrului transporturilor nr.535/2007 (modificat prin Ordinul M.T.I. nr.884/2011 si completat prin Ordinul M.T.I. nr.2179/2012) privind acordarea certificatului de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România şi deţinea:

- Certificatul de siguranţă - Partea A, cu număr de identificare CSA nr.0021 prin care Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română din cadrul AFER certifică acceptarea sistemului de management al siguranţei al operatorului de transport feroviar în conformitate cu legislaţia naţională;

- Certificatul de siguranţă - Partea B, cu număr de identificare CSB nr.0179 prin care Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română din cadrul AFER certifică acceptarea dispoziţiilor adoptate de întreprinderea feroviară pentru a îndeplini cerinţele specifice necesare pentru funcţionarea în siguranţă pe reţeaua relevantă în conformitate cu legislaţia naţională.

La momentul producerii incidentului feroviar SC ,,CFR - SCRL Braşov” SA – Secţia de reparaţii Timişoara, în calitate de agent economic autorizat, furnizor de servicii feroviare critice deţinea următoarele:

- Autorizaţie de Furnizor Feroviar seria AF nr.6128 emisă la data de 20.01.2014 valabilă până la data de 09.01.2019, pentru serviciul feroviar critic ,,Revizii şi reparaţii la materialul rulant motor”;

- Agrement Tehnic seria AT nr.281, eliberat la data 29.02.2012, cu valabilitate până la data de 28.02.2016, pentru serviciul feroviar critic ,,Revizii planificate tip PTH3, RT,R1, R2, reparaţii accidentale şi pregătiri de iarnă la automotoarele seria 900.

C.5.3. Norme şi reglementări. Surse şi referinţe pentru investigare

La investigarea accidentului feroviar s-au luat în considerare următoarele:

norme şi reglementări

- Normativul feroviar  „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate”, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr.315/2011;

- Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr.1359/2012 din 30/08/2012 pentru modificarea si completarea Normativului feroviar „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate”, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr.315/2011;

- Specificaţia Tehnică, cod ST8 – 2004, ,,Revizii planificate tip RT, R1, R2, RM, la automotoarele seria 700-900-1000”, precum şi Listele de modificari la ST8 – 2004, cod LM8 – 2009 şi cod LM 8/1 – 2009;

- Dispoziţia nr.5/28.02.2002 a conducerii SNTFC „CFR Călători” SA;

- Nota SNTFC „CFR Călători” SA - Serviciul SCPMATI nr.12/271/2003;

- Instrucţiunile pentru controlul ultrasonic al osiilor de automotoare - elaborate de către ICPTT în anul 1975;

- Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară nr. 002 aprobat prin Ordinul MLPTL nr.1186 din 29.08.2001;

- Instrucţia pentru repararea osiilor montate de la vehiculele feroviare nr. 931/1986;

- Norma Tehnică feroviară. ,,Vehicule de cale ferată. Osii montate conditii tehnice generale de calitate”, aprobate prin Ordinul MTCT nr.1826 din 07.10.2004;

- Instrucţiuni de expoatare şi întreţinere automotoare pe 2 osii seria 900 cu motor Volvo Penta şi cutie de viteză automată Allison – 2008 - ediţia 2, emise de SC MARUB SA Braşov;

# Regulamentul de remorcare şi frânare nr.006/2005 aprobat prin Ordinul MTCT nr.1815/2005;

# Instrucţiuni pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr.201/2006 aprobate prin Ordinul MTCT nr.2229/2006;

# Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin HG nr.117/2010;

# Instrucţia de norme şi toleranţe pentru construcţia şi întreţinerea căii - linii cu ecartament normal - nr.314/1989;

# Ordinul Direcţiei Linii şi Instalaţii Bucureşti nr. 30/1298/1987.

surse şi referinţe

- declaraţiile salariaţilor implicaţi în producerea accidentului feroviar;

- procese verbale de constatare tehnică a infrastructurii feroviare, a automotorului AM 979 şi cel pentru verificarea şi citirea benzii de vitezometru;

- documentaţie tehnică, emisă de SC FAUR SA Bucureşti şi SC MARUB SA Braşov, cu privire la fabricarea şi repararea osiei montate în cauză;

- procese verbale, încheiate în depourile Ploieşti şi Timişoara, cu ocazia constatării modului în care se poate efectua, în depouri, CUS la osiile de la automotorul seria 900;

- fotografii efectuate la automotorul AM 979 şi la locul producerii accidentului;

- Raportul de încercări nr. 3011-038/02.10.2014 întocmit de către Serviciul Laborator Material Rulant din cadrul Organismului Notificat Feroviar Român.

C.5.4. Funcţionarea instalaţiilor tehnice, infrastructurii şi a materialului rulant

C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie

Constatări şi măsurători făcute la  linie, după producerea deraierii şi eliberarea gabaritului

La km 1+750 a fost identificată  prima urmă de deraiere a roţii din dreapta  a osiei nr.1 în sensul de mers (osia motoare) a automotorului AM 979 şi căderea acestei roţi în interiorul căii, între firele acesteia.

De la acest punct (considerat punctul „1”), în sens invers celui de mers al trenului, pe o distanţă de 25 m au fost marcaţi pe teren picheţi din 2,5 m în 2,5 m, în punctele rezultate fiind efectuate verificări ale ecartamentului şi nivelului transversal al căii, cu tiparul de verificat calea.

Din măsurătorile efectuate la ecartament şi nivel transversal ale căii, după eliberarea gabaritului căii s-au constatat următoarele:

ecartamentul căii:

  - în urma verificărilor efectuate au fost constatate depăşiri ale toleranţelor admise, prevăzute în Instrucţia de norme şi toleranţe pentru construcţia şi întreţinerea căii - linii cu ecartament normal - nr.314/1989 – art.1.14.1.c faţă de ecartamentul nominal cu valori cuprinse între 1 mm şi 7 mm;

  - au fost constatate variaţii ale ecartamentului cu valori de 4 mm/m între punctele 1 şi 2, depăşindu-se toleranţele admise prevăzute în acelaşi articol al instrucţiei mai sus menţionate;

  - nu a fost depăşită valoarea maximă admisă a ecartamentului,  prevăzută în Instrucţia de norme şi toleranţe pentru construcţia şi întreţinerea căii - linii cu ecartament normal - nr.314/1989 – Art.1.13.

nivelul transversal:

- torsionarea căii - valorile torsionării căii nu depăşeau limitele admise prevăzute în Instrucţia de norme şi toleranţe pentru construcţia şi întreţinerea căii - linii cu ecartament normal - nr.314/1989 – art.7.A.4.

uzura şinelor:

- au fost efectuate verificări cu şublerul de măsurat uzura şinei.

- după analizarea datelor măsurate privind uzura şinelor s-a constatat că uzura verticală „UV” şi uzura laterală „UL” a şinei se încadrează în limitele admise de Instrucţia de norme şi toleranţe pentru construcţia şi întreţinerea căii - linii cu ecartament normal - nr.314/1989, la tabelul 24 respectiv tabelul 25 şi de ”Prescripţiile tehnice privind măsurarea uzurilor verticale şi laterale ale şinelor de cale ferată” aprobate prin Ordinul Direcţiei Linii şi Instalaţii Bucureşti nr. 30/1298/1987.

C.5.4.2. Date constatate cu privire la instalaţiile feroviare

Instalaţia de centralizare electronică tip ESTW - L 90 RO, cu interfaţă BOLISA, a fost găsită în stare de funcţionare, fără a influenţa sau a fi afectată de accidentul feroviar produs ca urmare a deraierii automotorului AM 979.

C.5.4.3. Date constatate la funcţionarea materialului rulant şi a instalaţiilor tehnice ale acestuia

Constatări efectuate la automotorul AM 979:

Data construcţie şi a executării reparaţiilor planificate:

- construit în anul 1938 la uzinele ,,Nicolae Malaxa” Bucureşti;

- ultima reparaţia generală de tip RG a fost efectuată la data de 05.05.2008, la SC MARUB SA Braşov, dată de la care automotorul a parcurs 390.370 km. În cadrul acestei reparaţii generale, automotoarele AM 979 şi AM 990 au fost modernizate, prin înlocuirea motorului şi a cutiei de viteze cu motoare Volvo Penta şi cutie de viteze automată Allison;

- automotorul este scadent la reparaţia de tip RG. Conform prevederilor Ordinului MT nr.1359/2012 de aprobare a Normativului Feroviar  „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate.  Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate”, reparaţia generală  de tip RG la automotoarele seria 900 se efectuează la 3+1 ani, sau 250.000 km.

Data şi locul executării ultimilor revizii planificate:

- revizia de tip R1 a fost efectuată la data de 30.04.2014;

- revizia de tip PTH3 a fost efectuată la data de 06.05.2014;

Ambele revizii au fost efectuate la Depoul Timişoara, de către peronalul specializat al „CFR - SCRL Braşov” SA – Secţia Timişoara.

Constatări efectuate la automotor la locul producerii accidentului:

- osia motoare (osia nr.1), prima în sensul de mers, deraiată, cu roata din dreapta căzută între firele căii,  iar roata din stânga rămasă pe şină;

- ruperea axei osiei în zona interioară a atacului de osie.

- robinetul frânei automate în poziţie de frânare rapidă;

- inductorul aferent postului nr.1 de conducere din partea dreaptă deteriorat;

- instalatiile INDUSI şi DSV în funcţie si sigilate;

Constatări efectuate la Depoul Timişoara, în urma dezlegării osiei montate (osia deraiată) şi a demontării  atacului de osie:

- profilul bandajelor corespunde condiţiilor impuse de  Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară nr. 002/2001 – Art.221.alin.(2)-(17);

- angrenajul dinţat dintre pinionul conic de antrenare şi coroanele dinţate, montate pe corpul osiei, fără dinţi afectaţi, urme de pitting sau uzuri pe flancul activ al dinţilor;

- dantura interioară a coroanelor dinţate şi a mufei culisante pentru schimbarea sensului de mers, au aspect normal, fără urme de lovire, bavuri sau pitting;

- rulmenţii de sprijin ai carcasei atacului de osie, cuzineţii de sprijin ai coroanelor dinţate pe osie, precum şi rulmenţii de sprijin ai cutiilor de unsoare pe fusul de osie, erau în condiţii normale de funcţionare, fără urme de încălzire, jocuri, zgomot anormal sau tendinţe de blocare;

- uleiul de angrenaj, din atacul de osie, avea un aspect corespunzător, fără urme de apă sau pilitură şi la un nivel care să permită ungerea atacului de osie;

- axa osiei ruptă în zona de fretare a bucşei de sprijin a semicuzineţilor de la coroana dinţată pe corpul osiei, perpendicular pe axa sa, la o distanţă de aproximativ 7 mm de zona de racordare, extremitatea stângă a canelurilor, partea scurtă;

- secţiunea de rupere este caracterizată de o zonă circulară dispusă la exterior specifică unei rupturi vechi cu o lăţime de 20 mm, de aproximativ 45% din secţiunea corpului osiei, restul fiind secţiune cu aspect de ruptură nouă (foto nr.2);

foto nr.2

- axa de osie are numărul de parc 25147, provine din sarja 20991, este produsă din material 34MOCN15X, produs de către FAUR SA Bucureşti în anul 1992 (foto nr.3).

foto nr.3

Data şi modul de executare a controalelor ultrasonice (CUS) de la data ultimei reparaţii generale de tip RG până la momentul ruperii asei osiei:

- 13.06.2007, la MARUB SA Braşov, cu ocazia efectuării reparaţiei generale de tip RG;

- 13.10.2009, la Depoul Timişoara, după un parcurs de 96.893 km de la sosirea de la RG, de către operator CUS al „CFR - SCRL Braşov” SA;

- 16.03.2011, la Depoul Timişoara, de către operator CUS al „CFR - SCRL Braşov” SA, după un parcurs de 86.534 km de la precedentul CUS efectuat;

- 08.01.2014, la Depoul Timişoara, de catre operator CUS al „CFR - SCRL Braşov” SA – Secţia Timişoara, cu ocazia reviziei de tip R1, după un parcurs de 189.312 km de la precedentul CUS efectuat. Cu ocazia acestui CUS s-a întocmit un proces-verbal, în care au fost consemnate zonele supuse CUS, aferente locurilor probabile de apariţie a defectelor pentru care s-au efectuat verificări în conformitate cu ,,Instrucţiunile pentru controlul ultrasonic al osiilor de automotoare” - elaborate de ICPTT în anul 1975 (zona de calare a discului roţii pe axa osiei), precum şi faptul că, acest control nu s-a efectuat şi pentru zona atacului de osie.

- justificarea neefectuării acestor verificări a constat în aceea că pentru a putea efectua CUS în zona atacului de osie e necesară depresarea discului de roată, rulmentului de sprijin al carcasei atacului de osie şi demontarea semicuzineţilor.

Executarea CUS la osia montată motoare de automotor impune o cunoaştere exactă a dimensiunilor constructive sau de reparaţie a axei osiei ce se doreşte a fi verificată. Funcţie de diametrul axului de osie, nou sau rectificat, precum şi a profilului nou rezultat în urma procesului de reparaţie a axului de osie, ,,locurile de aşezare şi manevrare a palpatorului”, în vederea evidenţierii ,,locurilor probabile de apariţie a defectelor”, trebuiesc identificate cu multă rigurozitate. Acest lucru, impune pentru operatorul CUS, o experienţă indelungată şi continuă în verificarea acestor tipuri de osii.

La datele de 08.07.2014 şi 15.07.2014, în depourile Ploieşti, respectiv Timişoara, în prezenţa comisiei de investigare şi a unui specialist din cadrul Organismului Notificat Feroviar Român (ONFR), au fost efectuate verificări CUS la osii motoare de la automotoare seria 900.

Cu această ocazie au fost verificate ,,zonele supuse CUS”  pentru vizualizarea ,,locurilor probabile de apariţie a defectelor”, din porţiunea interioară a atacului de osie, pentru care nu au fost efectuate verificari CUS cu ocazia CUS planificate şi efectuate anterior în Depoul Timişoara. Astfel, au fost verificate CUS osii motoare dezlegate de la automotor (cu carcasa atacului de osie montată pe axul de osie, cât şi cu aceasta demontată) şi osia motoare a automotorului AM 971, reţinut din exploatare pentru efectuarea acestei verificări.

Verificările efectuate cu aceasta ocazie au arătat că zonele supuse CUS aferente suprafeţelor atacului de osie pot fi controlate ultrasonic astfel încât să se poată identifica un ecou provenit de la un eventual defect fără a se impune depresarea discului de roată şi demontarea pieselor din interiorul atacului de osie.

Modul în care este reglementat efectuarea controlului ultrasonic la osiile de la automotor seria 900 prin normele şi reglementările specifice

Dispoziţia conducerii SNTFC „CFR Călători” SA nr.5/28.02.2002 (ce apare ca document de referinţă al Specificaţia Tehnice cod ST8-2004 - ,,Revizii Planificate tip Pth3, RT, R1, R2, la automotoarele seria 700-900-1000”) la Anexa 7 precizează că, la automotoarele seria 900 intervalul de RR, RG este de 24 luni, respectiv 106.000 km, iar „controlul ultrasonic se efectuează obligatoriu la 2 ani în cadrul întreprinderilor reparatoare (Marub Braşov). În cazul depăşirii acestui termen şi neefectuării reparaţiei programate, depoul va emite comandă către SC Marub Braşov, pentru efectuare CUS”.

Specificaţa Tehnică Cod ST8 – 2004 completată cu listele de modificări LM8 – 2009 şi LM8/1 – 2009 - document de referinţă ce a stat la baza emiterii Agrementului Tehnic Feroviar seria AT nr.281/2012 la cap.5 „Nomenclator de revizii automotoare” nu menţionează la conţinutul lucrărilor efectuate la aceste automotoare, la nici un tip de revizii, efectuarea CUS la osiile montate, iar la cap.9 ,,Documente care însoţesc produsul”, precizează că ,,Buletinul CUS – ST8 – R02” se întocmeşte după fiecare tip de revizie.

Conform Notei din fişa ST8-R02 ,,Buletinul controlului ultrasonic” anexa la Specificaţia Tehnică cod ST8-2004 - ,,Revizii Planificate tip Pth3, RT, R1, R2, la automotoarele seria 700-900-1000” „CUS la automotoare se execută la SC MARUB Braşov, conform Dispoziţiei 5/2000” (din verificările efectuate de comisia de investigare a reieşit că numărul dispoziţiei la care se face trimitere în nota sus menţionată este de fapt 5/2002, fişa ST8-R02, conţinând din acest punct de vedere o greşeală de redactare).

În ,,Instrucţiunile pentru controlul ultrasonic al osiilor de automotoare”, elaborate de ICPTT în anul 1975, se precizează faptul că:

- Instrucţiunile se aplică în Intreprinderea Mecanică de Material Rulant Braşov;

- de asemenea, instrucţiunile se pot aplica şi în depourile în care se execută reparaţii cu ridicarea de pe osii a automotoarelor.

În ,,Instrucţia pentru repararea osiilor montate de la vehiculele feroviare” nr. 931/1986, la Anexa 2 – „Controlul ultrasonic al osiilor montate” se precizează că, CUS la osiile pentru automotoare se execută în momentul „reparării osiilor cu dezlegare”, conform „Instrucţiunilor pentru controlul ultrasonic, al osiilor montate de automotoare” şi că ,,se execută CUS complet”.

Constatări efectuate la axa osiei motoare - număr de parc 25147, seria 43, şarja 20991/1992

Din baza de date a FAUR SA Bucureşti şi MARUB SA Braşov rezultă că osia cu număr de parc 25147, material 34MoCrNi15X (STAS 791/88), şarja nr.20991/1992, seria 43, a fost elaborată în anul 1992 la IMGB SA Bucureşti, în cuptor electric bazic de 50 tone, turnat direct în lingotiere şi livrată, sub formă de blum pătrat, la FAUR SA Bucureşti pentru forjare.

După finalizarea acestei proceduri, osia a fost livrată în stare eboşată, fără prelucrarea canelurilor, la IMMR (MARUB SA) Braşov. La MARUB SA Braşov la osie s-au efectuat prelucrările mecanice de finisare (diametre finale, prelucrarea canelurilor, etc.).

FAUR SA Bucureşti a acordat o garanţie de 5 ani pentru orice defect datorat fabricaţiei şi nedescoperit la controalele din FAUR SA. Standardele de specialitate nu prevăd o durată normală de funcţionare pentru osiile montate de la vehiculele feroviare. Osia în cauză, are o durată de utilizare în exploatare de 22 ani, în condiţiile în care automotorul, ca mijloc fix, conform „Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe” (HG 2139/2004, modificată prin HG 1496/2008), stabileşte durata normală de funcţionare a acestuia la 12 – 18 ani.

Norma Tehnică Feroviară ,,Vehicule de cale ferată. Osii montate. Condiţii tehnice generale de calitate”, aprobată prin Ordinul MTCT nr.1826 din 07.10.2004, nu mai permite fabricarea unor astfel de axe de osie, cu caneluri.

Întucât, la nivelul operatorului de transport (SNTFC ,,CFR Călători” SA) nu există o bază de date de evidentă a trasabilităţii osiilor montate de la vehiculele feroviare motoare, nu s-a putut obţine o evoluţie a osiei în exploatare decât începând cu data de 21.12.2001, din baza de date a Depoului Timişoara.

Trasabilitatea osiei cu numărul de parc 25147, seria 43, şarja 20991/1992 de la data de 21.12.2001este următoarea:

- la data de 21.12.2001 a sosit la depoul Timişoara odată cu automotorul AM 971 de la reparaţia de tip RG, efectuată la MARUB SA Braşov;

- rulaj osie în perioada 21.12.2001 – 21.11.2005 : 400.663 km

- în perioada 21.11.2005 – 13.06.2007 a fost depozitată în depoul Timişoara, având atacul de osie defect;

- în perioada 13.06.2007 – 05.05.2008 a fost imobilizată în MARUB SA Braşov, cu ocazia efectuării reparaţiei de tip RG la automotorul AM 979;

- la data de 05.05.2008 revine la depoul Timisoara odată cu automotorul AM 979 de la reparaţia de tip RG, efectuată la MARUB SA Braşov;

- rulaj osie în perioada 05.05.2008 – 07.05.2014: 390.370 km;

- rulajul osiei în perioada 21.12.2001 - 07.05.2014 este 791.033 km (400.663 km + 390.370 km).

Date rezultate din expertiza tehnică efectuată la osia număr de parc 25147, seria 43, şarja 20991/1992

Pentru stabilirea cât mai exactă a cauzelor care au condus la ruperea osiei, Organismul de Investigare Feroviar Român în conformitate cu prevederile art.52 alin (1) lit.b) şi d) din Regulamentul de Investigare a Accidentelor şi Incidentelor, de Dezvoltare şi Îmbunătăţire a Siguranţei Feroviare pe Căile Ferate şi Reţeaua de Transport cu Metroul din România, aprobat prin HG nr. 117/2010, a solicitat la SNTFC ,,CFR Călători SA, prin adresa nr. 4110 /  856  / 2014, efectuarea unei expertize tehnice a secţiunii de rupere a axei osiei.

Raportul de Încercări, al expertizei tehnice efectuate de AFER – ONFR – Serviciul Laborator Material Rulant, cu privire la încercările mecanice, analize chimice şi examinări metalografice pentru osia motoare nr. 43, şarja 20991, marca de oţel 34MoCN15x a evidenţiat următoarele aspecte:

- examinarea macroscopică a zonei de rupere (casura) prezintă:

- în zona centrală un aspect preponderent de rupere la oboseală sub solicitare la tracţiune-compresiune (ruperea a început prin solicitări mari şi s-a încheiat prin solicitări mici);

- pe conturul secţiunii se observă o margine netedă, cu lăţimea ce variază între (9...17) mm, probabil zona de iniţiere uniformă a ruperii din mai multe focare de pe suprafaţa exterioară sub solicitarea la încovoiere simetrică cu rotaţie;

- pe conturul suprafeţei de rupere nu au mai fost puse în evidenţă fisuri sau alte tipuri de defecte de suprafaţă, care să fi constituit amorsele de rupere ale osiei;

- examinarea macrografică (amprenta de sulf prin metoda Baumann), efectuată pe o felie transversală prelevată din imediata vecinătate a zonei de rupere, a relevat puncte de sulf relativ uniform distribuite şi pete fine de sulf mai concentrate în centrul secţiunii, starea de fapt fiind calificată ca acceptabulă;

- examinarea macroscopică (atacul la cald în soluţie de HCl 50%) a evidenţiat o uşoară porozitate centrală, cu tendinţă de dispunere „în pătrat”, al cărei punctaj corespunde. Porozitatea observată nu prezintă influenţă semnificativă asupra compactităţii materialului axei osiei;

- determinarea compoziţiei chimice a materialului prin metoda spectrală, efectuată pe un eşantion prelevat de la jumătatea razei secţiunii osiei, a relevat ca valorile determinate se încadreaza între valorile impuse pentru valorile chimice;

- încercarea la tracţiune, efectuată pe trei epruvete prin aplicarea unei forţe de tracţiune asupra unei epruvete până la rupere, pentru  determinarea caracteristicilor mecanice (limita de curgere convenţională, rezistenţa la rupere, alungirea la rupere şi gâtuirea la rupere), a arătat că valorile obţinute se încadrează în valorile impuse, coeficientul de calitate fiind peste valoarea de referinţă impusă;

- încercarea la încovoiere prin şoc (rezilienţa), prin utilizarea a 6 epruvete, 3 prelevate în sens longitudinal şi 3 prelevate în sens transversal, realizată prin ruperea, dintr-o singură lovitură, cu un ciocan-pendul, a unei epruvete standardizate cu crestătură la mijloc, aşezată liber pe două reazeme, a dus la obţinerea de valori peste limita valorilor impuse pentru rezilienţă;

- încercarea de duritate Brinell pe secţiune transversală s-a efectuat prin determinarea valorilor durităţii Brinell în 14 puncte dispuse radial. Diferenţele de duritate Brinell dintre punctele de incercare de la marginea secţiunii şi cele poziţionate spre centru, denotă o neomogenitate a structurii materialului pe secţiune transversală.

- examinarea microscopică (microstructură, grad de puritate) a scos în evidenţa:

- în zona rupturii, numeroase fisuri oblice şi perpendiculare pe suprafaţa de rupere  (transcristaline);

- la suprafaţa exterioară a secţiunii, structură neomogenă, constând în prezenţa unor formaţiuni aciculare (izolate) de martensită, care nu au fost transformate complet în ultima etapă a tratamentului termic;

- în centrul secţiunii, strucura este omogenă, preponderent sorbitică, cu formaţiuni bainitice uniform repartizate în masa materialului, fiind rezultată în urma unui tratament de călire şi revenire înaltă;

- gradul de puritate, cu indicele punctajului maxim pe tipuri de incluziuni nemetalice, pe câmpuri micro diferite, mai mic deât cel admis pentru osiile din oţel aliat;

Rezultatele obţinute în urma încercărilor efectuate a relevat:

- Neomogenitatea structurală nu a influenţat negativ caracteristicile mecanice ale materialului osiei.

- Ruperea osiei s-a produs la oboseală în condiţii de suprasolicitare (sub eforturi compuse de  încovoiere rotativă şi tracţiune-compresiune) la racordarea dintre secţiunea de diametru 150 mm şi secţiunea tronsonului cu caneluri. Amorsele de rupere au provenit din concentratori de tensiune plasaţi pe circumferinţa osiei în zona de racordare (puteau fi: rază de racordare neconformă cu cerinţa desenului de execuţie, rizuri sau crestături de prelucrare/din intervenţii mecanice, ce nu au mai putut fi depistate la examinarea macroscopică).

Constatări efetuate la automotorul AM 990:

În urma verificării automotorului la locul producerii accidentului au fost constatate următoarele:

- automotorul a fost acţionat în comandă multiplă şi a circulat în compunerea trenului de călători Regio nr.9612, ca al doilea automotor din compunerea trenului;

- robinetul frănei automate  tip St 60, cu mânerul în poziţia IV-a;

- instalaţiile INDUSI şi DSV în funcţie şi sigilate;

- automotorul nu a fost afectat ca urmare a deraierii automotorului AM 979  de osia motoare (osia nr.1).

Construcţie şi reparaţii planificate:

- automotorul a fost construit în anul 1935 la uzinele ,,Nicolae Malaxa” Bucureşti;

- ultima reparaţie generală (RG) a fost efectuată la data de 15.04.2008 la MARUB SA Braşov, dată de la care automotorul a parcurs 376.124 km;

- automotorul este scadent la reparaţie generală (RG).

Situaţia ultimilor revizii planificate:

- revizia de tip RT a fost efectuată la data de 30.04.2014;

- revizia de tip PTH3 a fost efectuată la data de 06.05.2014;

Ambele revizii au fost efectuate în Depoul Timişoara de către peronalul specializat al „CFR - SCRL Braşov” SA – Secţia Timişoara.

Modul de utilizare şi funcţionare în exploatare a automotoarelor pe 2 osii seria 900, echipate cu motor Volvo Penta şi cutie de viteză automată Allison

Automotoarele AM 979 şi AM 990, care au compus trenul nr. 9612 din data de 07.05.2014, au funcţionat în exploatare, de la sosirea de la ultima reparaţie generală de tip RG în anul 2008, cuplate, fiind acţionate în comandă multiplă.

Începând cu data de 14.10.2011, în urma strunjirii bandajelor de la roţile osiilor montate, între osiile motoare a celor două automotoare a apărut o diferenţă de peste 20 mm între diametrele cercurilor de rulare. De la acestă dată, cele două automotoare au funcţionat cuplate, în comandă multiplă, aproximativ 165.000 km. În acest interval de timp, în condiţiile in care diferenta de diametru pe cercul de rulare a roţilor osiilor motoare a fost de 20 mm, rezultă că diferenţa între numărul de rotaţii efectuate de osile motoare ale celor două automotoare a fost de aprox. 1.140.000 de rotaţii.

Sistemul  de comandă multiplă şi diagnoză, cu care este echipat acest tip de automotoare, dispune de o reţea de date de urmărire şi comandă pe vehicul şi de o altă reţea de date pe tren (de 2 până la 4 automotoare), prin intermediul cărora se realizează comanda ansamblului motor diesel - cutie de viteză, şi comanda turaţiei motoarelor diesel, atfel că, turaţia instantanee pe fiecare motor diesel al automotoarelor din compunerea trenului este identică.

Având în vedere modul de funcţionare a cutiei de viteză automată, cu convertizor de cuplu hidraulic pentru demaraj (ambreiaj hidraulic), şi ambreiaj de blocare, care înlătură alunecarea convertizorului şi asigură o acţionare directă de la motor la transmisie (rapoarte de angrenare mecanică), duce la concluzia că diferenţa  celor aprox. 1.140.000 de rotaţii dintre osiile motoare ale automotoarelor AM 979 şi AM 990 a fost compensată fie prin patinarea osiei motoare cu diametru mai mare – AM 979, fie prin alunecarea osiei motoare cu diametru mai mic – AM 990.

Întrucât, patinarea osiilor motoare, de la materialul rulant motor, duce la tensiuni suplimentare în axa osiei, comisia de investigare a încercat să identifice şi alte cupluri de automotoare, care să fi fost exploatate, în ultima perioadă de timp, în conditii similare de exploatare cu automotoarelor AM 979 şi AM 990. Astfel, au fost identificate automotoarele AM 971 şi AM 962, a căror diferenţă de diametru pe cercurile de rulare a fost de aproximativ 50 mm. În condiţiile date, cu ocazia verificărilor CUS din data de 15.07.2014, efectuate în depoul Timişoara, s-a solicitat şi efectuarea CUS la osia motoare de la automotorul AM 971 (automotorul din exploatare cu diametrul pe cercul de rulare mai mare). În urma controlului efectuat, osia în cauză a fost identificată în zona de  capăt a canelurilor, partea lungă, cu ecou provenit de la un eventual defect.

În concluzie, era necesar ca, prin modul de exploatare a acestor tipuri de automotoare, să se acorde o atenţie sporită evitării apariţiei de tensiuni interne suplimentare în corpul axului de osie, aceasta cu atât mai mult cu cât, prin construcţia sa, partea mediană a axului osiei are o serie de zone generatoare de concentratori de tensiune (caneluri pe corpul axului de osie, care preiau şi transmit în mod direct mişcarea de rotaţie la osia montată; bucşe fretate pe corpul axului de osie, de o parte şi de alta a zonei canelate).

Precizăm faptul că, actuala normă tehnică feroviară şi anume „Vehicule de cale ferată. Osii montate conditii tehnice generale de calitate”, aprobată prin Ordinul MTCT nr.1826 din 07.10.2004 nu mai permite fabricarea unor astfel de tipuri de osii, cu caneluri.

C.5.5. Interfaţă om-maşină-organizaţie

Personalul de conducere a automotoarelor AM 979 si AM 990 din data de 07.05.2014 de la tr. Regio nr.9612 lucra în regim de turnus, iar în data de 06.05.2014 a luat serviciul în primire la ora 18:15, după ce, anterior, a avut 51 de ore de odihnă la domiciliu, iar la data de 06/07.05.2014, între orele 22:00 – 02:00, a avut odihnă la Remiza Lugoj, fiind respectate astfel reglementările Ordinului MT nr.256/2013 referitor la serviciul continuu maxim admis pe locomotivă.

Mecanicul ce a condus trenul Regio nr.9612 din data de 07.05.2014 deţine permis de conducere şi autorizatie pentru mijlocul de remorcare pe care l-a condus şi funcţia pe care a prestat-o. De asemenea, acesta deţine avizele medicale şi psihologice necesare exercitării funţiei, în termen şi fără observaţii.

Lăcătuşul – operator CUS din cadrul „CFR - SCRL Braşov” SA – Secţia Timişoara, care a efectuat, în depoul Timişoara, ultimul CUS al osiei motoare nr.25147, sarja 20991, de la automotorul AM 979, este autorizat pentru a efectua ,,Controlul ultrasonic al elementelor de material rulant utilizând defectoscopul USN-50/52 pentru controlul: osiilor montate de automotoare, LE, LDE, LDH, bandajelor pentru defecte la fabricaţie, roţilor monobloc montate şi osiilor găurite longitudinal de la automotorul Desiro tip VT642”, iar defectoscopul utilizat are ,,Atestat de verificare tehnică” cu viza de verificare în termen.

Începând cu anul 2014, cu toate că lucrarea nu este reglementată în documentele de referinţă care au stat la baza emiterii Agrementului Tehnic Feroviar, s-a luat decizia de a se efectua CUS la osiile de automotor seria 900, de către „CFR - SCRL Braşov” SA – Secţia Timişoara, în condiţiile în care automotoarele au depăşit termenele de efectuare a reparaţilor programate iar MARUB SA Braşov nu a mai preluat de la depouri comenzi pentru efectuarea acestor lucrări.

La luarea deciziei de a se efectua, în depou, CUS la osiile de automotor nu s-a ţinut cont de precizările din ,,Instrucţiunile pentru controlul ultrasonic al osiilor de automotoare”, unde la cap.1.4 – Probleme de personal, se atrage atenţia asupra faptului că:

- ,,osiile motoare de automotor sunt complicate din punct de vedere al formei lor constructive”, iar depoul nu deţinea desenul tehnic de execuţie a axului de osie şi nici al ansamblului osie montată - atac de osie, în vederea stabilirii corecte a modului de efectuare a CUS la acest tip de osie;

- pentru dobândirea experienţei şi a practicii continue în vederea efectuarii CUS la acest tip de osii, ,,unitatea este obligată să creeze operatorului posibilitatea de a efectua în fiecare lună, CUS complet, la cel puţin 4 osii”;

C.6. Analiză şi Concluzii

C.6.1. Concluzii privind starea tehnică a suprastructurii căii

Având în vedere constatările şi măsurătorile efectuate la linie, după producerea deraierii, prezentate în capitolul C.5.4.1. Date constatate la linie, se poate afirma că starea tehnică a suprastructurii căii nu a favorizat producerea deraierii.

C.6.2. Concluzii privind starea tehnică a automotorului AM 979

La data accidentului, generat de ruperea osiei motoare de la automotorul AM 979, acesta avea norma de km, stabilită pentru efectuarea reparaţiei de tip RG, depaşită în proporţie de peste 60%, iar cea de timp depăşită cu peste 90%.

Axa osiei motoare rupte a fost fabricată în anul 1992, având o vechime în exploatare de 22 de ani.

De la data efectuării reparaţiei generale de tip RG, în anul 2008, automotorul AM 979 a fost utilizat în exploatare în cuplu cu automotorul AM 990, acţionate prin comandă multiplă dintr-un singur post de conducere. Începând cu data de 14.10.2011, după strunjirea osiilor motoare, în condiţiile lipsei unor reglementări tehnice prin care să fie stabilită limita maximă admisă a diferenţei între diametrele cercurilor de rulare de la roţile osiilor motoare ale automotoarelor utilizate în exploatare în cuplu, cele doua automotoare au rulat 165.000 km, cu diferenţe de peste 20 mm pe cercul de rulare al roţilor osiilor motoare.

Datorită caracteristicilor de acţionare şi comandă a motoarelor diesel şi a cutiilor de viteză ce echipează aceste automotoare, precum şi a caracteristicilor tehnice ale acestor subansamble, urmare a diferenţelor dintre diametrele cercurilor de rulare de la roţile osiilor motoare în exploatare, au apărut patinări ale osiei motoare ce avea roţi cu diametru mai mare, fapt ce a indus tensiuni interne suplimentare în axa acestei osii (osia motoare a automotorului AM 979).

Aceste tensiuni interne suplimentare s-au suprapus peste cele generate de caracteristicele constructive ale axei osiei (caneluri pe corpul axei, cu preluarea şi transmiterea directă a mişcării de rotaţie a osiei montate) fapt ce a condus la amplificarea fisurilor transversale amorsate la suprafaţa axei, pe fondul numărului mare de cicluri de încovoiere rotativă şi tracţiune-compresiune la care a fost solicitată această osie (numai de la data sosirii în Depoul Timişoara în anul 2001 osia a rulat 791.033 km) şi în final la ruperea acesteia.

Pe fondul neefectuării, la scadenţă, a reparaţii planificate în ateliere specializate şi a imposibilităţii depourilor de a emite comandă de lucru către MARUB SA Braşov, pentru efectuarea CUS la osiilor de automotor, conform reglementărilor în vigoare, Depoul Timişoara şi Secţia de Reparaţii Timişoara au luat decizia de a efectua CUS la osiile de automotor în depou.

Secţia de Reparaţii Timişoara a executat CUS la osiile de automotor în condiţiile în care:

- nu avea prevăzut în specificaţia tehnică ST8 – 2004, cap.5 ,,Nomenclatorul de revizii automotoare”, document de referinţă ce sta la baza emiterii Agrementului Tehnic Feroviar seria AT nr.281/2012, executarea acestui tip de lucrare;

- nu avea întocmită o procedură operaţională specifică acestei lucrări;

- nu deţinea desenul tehnic de execuţie sau de reparaţie a axei osiei, precum şi a ansamblului atac de osie, pentru o corelare corectă între ,,locul de aşezare şi manevrare a palpatorului” cu ,,zona supusă CUS”;

- controlul ultrasonic la osie nu s-a efectuat ,,complet” conform ,,Instrucţia pentru repararea osiilor montate de la vehiculele feroviare” nr.931/1986, Anexa 2 - ,,Controlul ultrasonic al osiilor montate”;

- nu a avut asigurate condiţiile necesare de operare şi autoinstruire  reglementate pentru operatorul CUS, prevăzute la cap. 1.4. – Probleme de personal, din ,,Instrucţiunile pentru controlul ultrasonic al osiilor de automotor” – elaborate de către ICPTT în anul 1975;

Neasigurarea acestor condiţii a condus la efectuarea unui control ultrasonic incomplet (fără a fi verificată zona în care s-a produs ruperea - zona atacului de osie), fără a se respecta reglementările specifice (Instrucţiunile pentru controlul ultrasonic al osiilor de automotor din 1975) şi, în final, la menţinerea în exploatare a unor osii montate, fără a avea garanţia că acestea nu prezentau fisuri transversale de oboseală, amorsate la suprafaţă.

Controalele ultrasonice efectuate la osiile motoare de la automotoarele seria 900 după producerea accidentului feroviar, la datele de 08.07.2014 şi 15.07.2014, în depourile Ploieşti, respectiv Timişoara, au arătat că prin cunoaşterea corectă a profilului geometric al axei osiei motoare, al ansamblului atac de osie, crearea condiţiilor de instruire şi autoinstruire corespunzătoare a operatorului CUS, în depourile care au condiţii tehnice de dezlegare a osiilor montate de la automotoare, se poate executa CUS la acest tip de osii, prin verificarea tuturor ,,zonelor supunse CUS” şi a ,,locurilor probabile de apariţie a defectelor”, precizate în „Instrucţiunile pentru controlul ultrasonic al osiilor de automotor” – elaborate de către ICPTT în anul 1975, astfel încât să se poată identifica un ecou provenit de la un eventual defect .

Pentru confirmarea acestor ecouri care provin de la defecte se impune verificarea cu unde superficiale a axului de osie în stare liberă (cu toate elementele depresate). În depou nu există condiţii tehnice care sa permită depresarea tuturor elementelor de pe osie.

C.6.3. Analiza modului de producere a accidentului

De la data efectuării reparaţiei generale de tip RG ( 2008), automotorul AM 979 a fost utilizat în exploatare în cuplu cu automotorul AM 990. Începând cu data de 14.10.2011, după strunjirea osiilor motoare, în condiţiile, cele două automotoare au rulat 165.000 km, cu diferenţe de peste 20 mm pe cercul de rulare al roţilor osiilor motoare.

În aceste condiţii, datorită caracteristicilor de acţionare şi comandă a motoarelor diesel şi a cutiilor de viteză ce echipează aceste automotoare, precum şi a caracteristicilor tehnice ale acestor subansamble, în exploatare, au apărut patinări ale osiei motoare ce avea roţi cu diametru mai mare, fapt ce a indus tensiuni interne suplimentare în axa acestei osii (osia motoare a automotorului AM 979).

Aceste tensiuni interne suplimentare s-au suprapus peste cele generate de caracteristicele constructive ale axei osiei (caneluri pe corpul axei, cu preluarea şi transmiterea directă a mişcării de rotaţie a osiei montate) şi apoi au condus la amplificarea fisurilor transversale amorsate la suprafaţa axei, pe fondul numărului mare de cicluri de încovoiere rotativă şi tracţiune-compresiune la care a fost solicitată această osie (numai de la data sosirii în Depoul Timişoara în anul 2001 osia a rulat 791.033 km) şi în final la ruperea acesteia.

De asemenea, pe fondul neefectuării, la scadenţă, a reparaţii planificate în ateliere specializate şi a imposibilităţii depourilor de a emite comandă de lucru către MARUB SA Braşov, începând cu anul 2014, pentru efectuarea CUS la osiilor de automotor, conform reglementărilor în vigoare, Depoul Timişoara şi Secţia de Reparaţii Timişoara au luat decizia de a efectua CUS la osiile de automotor în depou. Neasigurarea condiţiilor pentru efectuarea unui control ultrasonic complet (care să includă şi verificarea zonei în care s-a produs ruperea - zona atacului de osie), care să respecte reglementările specifice (Instrucţiunile pentru controlul ultrasonic al osiilor de automotor din 1975) a făcut ca la aceste controale să nu poată fi depistate fisuri transversale de oboseală, amorsate la suprafaţa acestei osii în zona atacului de osie.

În continuare, aceste fisuri transversale amorsate la suprafaţa osiei au evoluat în timp în secţiunea transversală a osiei şi au făcut ca, în final, la data de 07.05.2014, la intrarea în staţia CFR Timişoara Nord osia să se rupă şi apoi să deraieze în zona km 1+775.

D. CAUZELE PRODUCERII ACCIDENTULUI

D.1. Cauza directă

Cauza directă a producerii accidentului o constituie ruperea axei osiei motoare a automotorului AM 979 (prima osie în sensul de mers), urmată de căderea roţii din partea dreaptă între firele căii.

Ruperea osiei s-a produs la oboseală în condiţii de suprasolicitare (sub eforturi compuse de încovoiere rotativă şi tracţiune-compresiune) la racordarea dintre secţiunea de diametru 150 mm şi secţiunea tronsonului cu caneluri. Amorsele de rupere au provenit din concentratori de tensiune plasaţi pe circumferinţa osiei în zona de racordare.

Factori care au contribuit:

- diferenţe de 20 mm între diametrele cercurilor de rulare ale roţilor osiilor motoare ale celor două automotoare, care au indus tensiuni interne suplimentare în axa acestei osii în condiţiile exploatării în cuplu a celor două automotoare (AM 979 şi AM 990);

- utilizarea de personal cu experienţă redusă (operator CUS) la efectuarea contolului ultrasonic la osiile motoare de automotor.

D.2. Cauze subiacente

- Menţinerea în exploatare a osiei motoare de la AM 979, fără a avea certitudinea că aceasta corespunde din punct de vedere al controlului ultrasonic (CUS). Astfel, la data de 08.01.2014, în Depoul Timişoara, la osia în cauză s-a efectuat un CUS incomplet (fără ca acesta să includă şi verificarea zonei în care s-a produs ruperea - zona atacului de osie) şi fără ca acesta să respecte reglementările specifice (,,Instrucţiunile pentru controlul ultrasonic al osiilor de automotor” – elaborate de către ICPTT în anul 1975).

- Neasigurarea condiţiilor necesare de operare şi autoinstruire pentru operatorul CUS, condiţii prevăzute la cap. 1.4 – Probleme de personal, din „Instrucţiunile pentru controlul ultrasonic al osiilor de automotor” – elaborate de către ICPTT în anul 1975.

D.3. Cauze primare

- Inexistenţa unui cadru de reglementare actualizat şi armonizat referitor la efectuarea controlului ultrasonic la osiile automotoarelor seria 900, prin care să fie stabilite în mod clar:

- reviziile /reparaţiile planificate în cadrul cărora se execută controlul ultrasonic;

- intervalul de timp/kilometrii la care se efectuează controlul ultrasonic;

- unitatea şi personalul care efectuează controlul ultrasonic.

- Inexistenţa unor reglementări prin care să fie stabilite condiţiile tehnice de exploatare, referitoare la diferenţa maximă admisă între diametrele cercurilor de rulare ale roţilor osiilor motoare de la automotoarele pe două osii seria 900, echipate cu motor Volvo Penta şi cutie de viteză automată Allison, în cazul utilizării acestora cuplate, în comandă multiplă.

D.4. Observaţii suplimentare

Cu ocazia verificării modului în care se execută controlul ultrasonic la vehiculele feroviare motoare în depourile aparţinând operatorului feroviar SNTFC „CFR Călători” SA, comisia de investigare a constatat că actualmente sunt în exploatare vehicule feroviare motoare (exemplu: automotoarele seria 79 - tip LVT) fără ca deţinătorul acestora să emită reglementări referitoare la modul de efectuare a controlului ultrasonic al osiilor de la aceste vehicule.

E. MĂSURI CARE AU FOST LUATE

Ca urmare a ruperii osiei motoare seria 25147, şarja 20991/1992 de la automotorul AM 979, din data de 07.05.2014, SNTFC ”CFR Călători” SA prin Direcţia Depouri, Serviciul IRLA a întocmit şi transmis adresa nr. M12/4/07.05.2014 prin care a solicitat depourilor din subordine identificarea în exploatare a osiilor care provin din sarja 20991/1992.

În urma verificărilor au fost identificate 2 osii montate:

- seria 25128 şarja 20991/1992 - montată sub automotorul AM 936 - Depoul Piteşti;

- seria 25157 şarja 20991/1992 - montată sub automotorul AM 952 - Depoul Timişoara.

Prin adresa nr. M12/2/529/08.05.2014 conducerea SNTFC”CFR Călători” SA a dispus retragerea acestor automotoare din circulaţie şi efectuarea controlului ultasonic la osiile în cauză, iar în condiţiile în care acestea corespund acestui control, să fie menţinute în exploatare cu efectuarea unui control ultrasonic lunar, timp de un an.

Având în vedere posibilităţile de efectuare a controlului ultrasonic la osiile montate a automotoarelor seria 900, Depoul Timişoara a decis, ca măsură de siguranţă suplimentară, retragerea din exploatare a osiei motoare de la automotorului AM 952.

F. RECOMANDĂRI DE SIGURANŢĂ

Recomandările sunt direcţionate pentru soluţionarea următoarelor aspecte:

- Revizuirea cadrului de reglementare referitor la efectuarea controlului ultrasonic la osiile automotoarelor seria 900, astfel încât să fie stabilite în mod clar:

- reviziile /reparaţiile planificate când se execută controlul ultrasonic;

- intervalul de timp/kilometrii la care se efectuează controlul ultrasonic;

- unitatea şi personalul care efectuează controlul ultrasonic.

Cadrul de reglementare astfel revizuit va fi pus în concordanţă cu prevederile:

- Ordinului MT nr. 1359/2012 pentru modificarea şi completarea Normativului feroviar ,,Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate” aprobate prin Ordinul MT nr. 315/2011;

- Instrucţiunilor pentru controlul ultrasonic al osiilor de automotor – elaborate de către ICPTT în anul 1975;

- Instrucţiei pentru repararea osiilor montate de la vehiculele feroviare nr. 931/1986.

- Stabilirea condiţiilor tehnice de exploatare, referitoare la diferenţa maximă admisă între diametrele  cercurilor de rulare ale roţilor osiilor motoare de la automotoarele pe două osii seria 900, echipate cu motor Volvo Penta şi cutie de viteză automată Allison, în cazul utilizării acestora cuplate, în comandă multiplă.

- Constituirea şi implementarea unei baze de date care să permită identificarea trasabilităţii osiilor de la vehiculele feroviare motoare.

- Elaborarea unor reglementări referitoare la modul de efectuare a controlului ultrasonic la osiile de la automotoarele seria 79 tip LVT.

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română, Organismului Notificat Feroviar Român, operatorului de transport feroviar de călători SNTFC „CFR Călători” SA, gestionarului de infrastructură feroviară publică CNCF „CFR” SA şi societăţii pentru întreţinerea, revizia şi reparea materialului rulant motor „CFR - SCRL Braşov” SA.

Membrii comisiei de investigare:

| Bogdan Dragoş NĂSTASIE | - investigator principal |
| --- | --- |
| Livius OLTENACU | - membru |
| Toma MOVILEANU | - membru |
| Sorin CÎRDU | - membru |
| Florin INOVEANU | - membru |
| Ştefan PĂUN | - membru |